3.7 Отвалообразование.

На промплощадке обогатительной установки пески складируются в рудном складе. Затем бульдозером на базе Т-170 равномерно подаются в бункер ПКБШ –100. Объем подачи песков - 1142400 м3. Галечный отвал продуктов обогащения песков формируется перегружателем 03П – 800, а затем разваловывается бульдозером на базе ДЭТ-1250 в выработанное пространство. Материал эфельного отвала складируется бульдозером на базе Т-170 в эфельный отвал-накопитель, после этого также разваловывается в выработанное пространство.

Общий объем галечного отвала из фракции +20мм

V+ 20  = Аг * W+ 20  * К гкр  =1142400 * 0,47 * 1,3 = 698006 м3

где W+ 20  - выход фракции гали + 20 мм, W+ 20  = 47 % ;

Кгкр – коэффициент разрыхления гали, К гкр= 1,3

Объем эфельного отвала

V- 20  = Аг * W- 20  * К эфкр  = 1142400 * 0,53 * 1,1 = 666019 м3

где W- 20  - выход фракции эфелей - 20 мм, W- 20  = 53 % ;

К эфкр – коэффициент разрыхления эфелей, К эфкр= 1,1

Общий объем отвала

Vообщ = V+ 20  + V- 20  = 698006 + 666019 = 1364025 м3

Расчет необходимого количества бульдозеров на уборку гали и эфелей

# Количества бульдозеров ДЭТ-250 на уборку гали

N гб = V+ 20    / Qг б * N = 698006 / 258120 * 5 = 1 шт.

где Qг б - сезонная норма выработки бульдозера  ДЭТ-250 на уборку гали,           Qг б =258120 м3  (смотри  пкнкт 3.1.2) ;

N - cрок отработки россыпи, N = 5 лет

Затраты на уборку гали в год.

Цуг = V1+20  * Цдт = 139600 * 17  = 2373200 рублей;

где Цдт – стоимость затрат с1м3 для бульдозера ДЭТ-250, Цдт = 17 рублей (смотри  таблицу 3.1.2.11);

V1+20   – годовой объем гали, V1+20  = 139600 м3

Количества бульдозеров Т-170 на уборку эфелей

N эб = V- 20    / Qэ б * N = 666019 / 180 * 5 = 1 шт.

где Qэ б - сезонная норма выработки бульдозера  Т-170 на уборку эфелей,                        Qэ б =180тыс.м3  (смотри  пункт 3.1.2) ;

Затраты на уборку эфелей в год.

Цуэ = V1-20  * Цт1 = 133200 * 14.9  = 1984680 рублей;

где Цд1 – стоимость затрат с 1м3 для бульдозера Т-170, Цд1 = 14.9 рублей (смотри  таблицу 3.1.2.21);

V1-20   – годовой объем эфелей, V1-20  = 133200 м3

Общие затраты на отвалообразования.

Цгэ = Цуг + Цуэ = 2373200 + 1984680 = 4357880 рублей.