3.4.3 Вскрышные работы.

Для доступа к полезному ископаемому и выемке вскрышных пород принимаем по проекту экскаватор ЭШ 15/90А. Условия залегания песков и размеры карьерного поля позволяет принять бестранспортную схему разработки, что предполагает разместить весь объем вынутых пород вскрыши в выработанное пространство без применения транспорта, используя драглайн.

Скорость продвижения вскрышных работ:

Vв = Qэш / Нт * Ав = 2109000 / 23.54 * 46 = 1947  м / год;

где  Qэш – производительность экскаватора ЭШ 15/90А, Qэш = 2109000 м3

(смотри таблицу 3.1.2.34);

Нт – средняя мощность торфов, Нт = 23.54 м (смотри пункт 2.5.);

Ав – ширина заходки, Ав = 46 м (смотри рисунок 3.3.3);

Скорость продвижения добычных работ:

Vд = Qк / Нп * Ад = 208000 / 2.72 * 40 = 1912  м / год;

где  Qк – производительность экскаватора Като – 1500GV, Qк = 208000 м3;

Нп – средняя мощность песков, Нп = 2.72 м (смотри пункт 2.5.);

Ад – ширина заходки, Ад = 40 м.

Все расчеты по производительности оборудования приведены в пункте 3.1.2.

Технология ведения работ.

Экскаватор ЭШ 15/90А работает в условиях бестранспортной системы разработки, по простой схеме. Экскаватор размещается на развале горных пород после взрыва, а затем отрабатывает нижним черпанием в выработанное пространство во внутренний отвал.

Добыча песков осуществляется валовым способом с использованием экскаватора Като – 1500GV. Пески предварительно рыхлят бульдозером

Т – 500, а после этого отрабатывается поперечными заходками.

Автосамосвалы подаются под погрузку по кольцевой схеме.

Затрата в год на вскрышные работы.

Цвр = Vвр  * Цэш  / Nр = 8974010 * 13.6 / 5 = 24409310 рублей;

где Цэш – стоимость затрат с 1м3 для экскаватора ЭШ 15/90А,

Цэш = 13.6 рублей (смотри таблицу 3.1.2.35);

Nр – срок отработки россыпи, Nр = 5 лет;

Vвр – объем вскрышных работ, Vвр = 8974010 м3;

Vвр = Vт - Vвт = 10340080 - 1366070  = 8974010 м3;

где Vвт – объем вскрытия, Vвт  = 1366070 м3;

Vт – объем торфов, Vт = 10340080 м3.

Элементы системы разработки.

Угол откоса вскрышного уступа, αв = 70 град;

Угол откоса добычного уступа, αд = 80 град;

Угол откоса отвала, β = 37 град;

Ширина вскрышной заходки, Ав = 46 м;

Ширина добычной заходки, Ад = 40 м;

Средняя мощность вскрышного уступа, Нт = 23.54 м;

Средняя мощность добычного уступа, Нп = 2.72 м;

Скорость продвижения вскрышных работ,Vв = 1947 м/год;

Скорость продвижения добычных работ,Vд =1912  м / год;

Общие затраты на добычу и переработку песков в год, Цд = 13288848 руб.

(смотри таблицу 3.5.1);

Общие затраты на буровзрывные работы в год, Цбвр = 31271375 руб.

(смотри таблицу 3.5.4);

Общие затраты на вскрышные работы в год, Цвр = 24409310 рублей;